BARITMIX

SUGÁRVÉDŐ, ÖNTÖMÖRÖDŐ NEHÉZ ÉS SZUPER NEHÉZ BETON ÉS NEHÉZ VAKOLAT ALAPANYAGOK TERMÉKCSALÁD

VÉDJEGYOLTALOMMAL ELLÁTOTT TERMÉKEK ÉS RECEPTEK

2.600 – 3.380 kg/m3 test tömegsúly

KIEMELT FELADAT A K+F+I TEVÉKENYSÉGBEN A 3.380 -  4.000 KG/M3 TESTÖMEGSÚLYÚ SZUPER NEHÉZ BETON RECEPT MEGVALÓSÍTÁSA ATOMERŐMŰVEK RÉSZÉRE, MELY SZUPER NEHÉZ BETONBAN NEM HASZÁLUNK ÓLÓM ÉS ACÉL SÖRÉT NEHEZÍTÉST, HANEM KIZÁRÓLAG RUDABÁNYAI ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL / BARITOS VASÉRC / TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁST BIZTOSÍTJUK!

Varga István

ügyvezető igazgató

BUDAPEST 2017.01.02

BEVEZETŐ

Baritmix sugárvédő, öntömörödő nehézbeton és nehézvakolat termékcsalád (2600-3380 kg/m3)

Társaságink az alábbi alapanyagokból készíti (keveri) a sugárvédő öntömörödő száraz nehézbetonokat és vakolatokat, melyek az egyéb a betonokkal szembeni követelmények mellet az alábbi kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek:

- vízzáró-, vízszigetelő képesség (5 mm alatti vízbehatoló képesség)

- magas tűzálló képesség (600-800°C felett)

- magas abszorpciós képesség gamma, neutron és röntgensugárzás ellen (30%-al hatékonyabb, mint a hagyományos nehézbeton.

AZ ÁRAK EURÓBAN LETTEK MEGHATÁROZVA

| Baritmix-I sugárvédő nehézbeton alapanyag (0,061-12,0mm szemcseméretű őrlemény, átlag sűrűség 3.232 kg/m3 test tömegsúly) vagonokban ömlesztve szállítható a Hun Ásványfeldolgozó KFT Rudabányai vasúti rakodójában vagonokba rakodva. Az ár tartalmazza a depóniából történő fejtést, a cementálódást megszüntető homogenizálást, belső anyagmozgatást és vasúti vagonokba történő berakodást. Az ár, szállítási költséget nem tartalmaz, az a Megrendelő költsége. | irányár: 57.- €/TONNA +ÁFA |
| --- | --- |
| Baritmix-II-Ba és Baritmix-II-Fe sugárvédő öntömörödő képességet növelő segédanyagok, A, ásványi barit lencse alapanyagból (BaSO4) barit liszt őrlemény 3.232 kg/m3 test tömeg súllyal és vasoxidoxid (Fe2O3) tartalmú adalékanyag (0,061 mm magnetit liszt őrlemény, 3.710 kg/m3 test tömegsúly) A dr. Salem Georg Nehme professzor által szabadalmaztatott recept szerint max. 5 %-ban használható a nehéz és szuper nehéz beton receptúrákban! A termékeket Big-Bag 500 kg-os zsákokban Rudabánya vasúti rakodónál lehet felvenni. A szállítási költség a Vevőt terheli. | irányár: Baritmix-II-Ba 210.- €/tonna +ÁFA Baritmix-II-Fe 360.- €/tonna + ÁFA |
| Baritmix-III sugárvédő test tömegsúly növelő ásványi barit lencse zúzalék (2/4 - 4/8 – 8/16 mm) méretben ömlesztve teherautókon vagy vasúton szállítható. Baritmix-III sugárvédő test tömegsúly növelő baritos vasérc zúzalék (2/4- 4/8 – 8/16 mm ) méretben ömlesztve teherautókon vagy vasúton kiszállítható | Irányár: 60.- € /tonna + ÁFA irányár: 80.- €/tonna + ÁFA |
| RCEM-10 speciális nehézcement, sugárvédő nehézbeton gyártásához (ásványi barit (BaSO4) és vasoxid (Fe2O3) tartalmú adalékanyaggal készült kompozit cement keverék, körülbelül 3300-3400kg/m3 test tömegsúly) | irányár: 115.-€/tonna + ÁFA |
| RCEM-20 speciális nehézcement | 130.- €/tonna + ÁFA |
| RCEM-30 speciális nehézcement | 150.- €/tonna + ÁFA |

RECEPTEK.

Új fejlesztésű (2008) sugárvédő nehézbeton előállításának anyagköltségei (csak BARITMIX segédanyaggal, sörét nélkül).

| Hozzávaló: | Típus/Frakció: | Súly (kg/m3) |  |  | Térfogat (l/m3) | Ár (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adalékanyag | 0/12mm (BARITMIX-I) | 1095 |  |  | 332 | 63 |
| Adalékanyag | 4/8mm (BARITMIX-III) | 644 |  |  | 161 | 37 |
| Adalékanyag | 8/16mm (BARITMIX-III) | 647 |  |  | 154 | 37 |
| Magnetit-liszt | BARITMIX-II-Fe | 262 |  |  | 67 | 50 |
| Cement | RCEM-II 10 | 395 |  |  | 128 | 45,5 |
| Víz |  | 200 |  |  | 200 | 0,5 |
| Adalékanyag | GLENIUM 51 | 8 |  |  | 8 | 15 |
| Levegő |  | - |  |  | 10 | 0 |
| Összesen (€/m3): |  |  | 3251 | 1060 |  | 248 |
| Összesen (€/t): |  |  | 1000 | 326 |  | 76,3 |

Megjegyzés: az adalékanyagok mennyiségének ÉS MINŐSÉGÉNEK A növelésével hanyagolható a drága acél (vagy ólom) sörét, így nagyságrendekkel csökken a sugárvédő nehézbeton előállításának anyagköltségei.

3.380 – 4.000  KG/M3 SZUPER NEHÉZ BETON RECEPT, MELY KIZÁRÓLAG RUDABÁNYAI KÜLSZÍNI BÁNYÁBÓL KITEMELT NYERSANYAGOKBÓL LETT ÖSSZEÁLLÍTVA KONTROLL MÉRÉSEK ALATT ÁLL.

ÖSSZETEVŐI:

- BARITMIX-I ®  0,063 – 12 MM ŐRLEMÉNY, SUGÁRVÉDŐ, ÖNTÖMÖRÖDŐ NEHÉZ BETON ALAPANYAG,

- BARITMIX-II Fe ®    0,063-0,09  MM NEHÉZ BETON ALAPANYAG, 3.710 kg/m3 testtömeg súllyal, mely az öntömörödő képességet javítja,

- BARITMIX-III ® BARITOS VASÉRC ZÚZALÉK,2/4, 4/8, 8/16, 16/32 MM MÉRETBEN, 4.000 KG/M3  TESTTÖMEGSÚLLYAL,

- RCEM-I-10 Fe ® KOMPOZIT NEHÉZ CEMENT /10 % MAGNETIT ÉS HEMATIT LISZTTEL DÚSÍTVA /

| Hozzávaló: | Típus/Frakció: | Súly (kg/m3) |  |  | Térfogat (l/m3) | Ár (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adalékanyag | 0/12mm (BARITMIX-I-Fe) MAGAS Fe TARTALMÚ BARITMIX-I |  |  |  |  |  |
| Adalékanyag | 4/8mm (BARITMIX-III-Fe) | 644 |  |  | 161 | 37 |
| Adalékanyag | 8/16mm (BARITMIX-III-Fe ) | 647 |  |  | 154 | 37 |
| Magnetit-liszt | BARITMIX-II-Fe ® | 262 |  |  | 67 | 50 |
| Cement | RCEM-II -10 Fe ® | 395 |  |  | 128 | 45,5 |
| Adalékanyag | 16/32 mm (BARITMIX-III Fe ®) |  |  |  |  |  |
| Víz |  | 200 |  |  | 200 | 0,5 |
| Adalékanyag | GLENIUM 51 | 8 |  |  | 8 | 15 |
| Levegő |  | - |  |  | 10 | 0 |
| Összesen (€/m3): |  |  | 3380 |  |  |  |
| Összesen (€/t): |  |  |  |  |  |  |

|  |  | BARITMIX-I ® SUGÁRVÉDŐ, ÖNTÖMÖRÖDŐ NEHÉZ BETON ALAPANYAG RUDABÁNYA HRSZ 099 INGATLANON TÁROLVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| minta | szemcs. méret | Barit | Quarc | Dolomit | Kalcit | Siderit | Magnetit | anyag besorolása |  |  |
|  | mm | m/m % | m/m % | m/m % | m/m % | m/m % | m/m % |  |  |  |
| 83 RP | 0 - 0,5 | 44,0 | 13,0 | 18,0 | 1,5 | 11,0 | 13,0 | BARITMIX-II-B ® |  |  |
| 83 RP | 0,5 - 1,5 | 22,0 | 8,0 | 33,0 | 3,0 | 29,0 | 5,0 |  |  |  |  |
| 83 RP | 1,5 - 8 | 17,0 | 9,0 | 30,0 | 3,0 | 36,0 | 5,0 | BARITMIX-II-Fe ® 41% Fe tartalom |  |  |
| 83 RP | 8 fölötti | 18,0 | 8,0 | 18,0 | 1,0 | 43,0 | 12,0 | Baritmix-II-Fe ® 55% Fe tartalom |  |  |  |
|  |  | MTA KK LABOR RÖNTGEN DIFFRAKTOGRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Az egyes komponenseket mennyiségét oxid formában adjuk meg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| komponesek S % | 0 - 0,5 | 0,5 - 1,5 | 1,5 - 8 | 8 fölötti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BaO | 28,91 | 14,5 | 11,2 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe2O3 | 21,03 | 25,2 | 30 | 42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CaO | 6,31 | 11,7 | 10,8 | 6,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 | 15,09 | 7,55 | 5,83 | 6,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SiO2 | 13,0 | 8,00 | 9,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MgO | 3,93 | 7,21 | 6,56 | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 13,43 | 28,1 | 29,3 | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |